САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

_____________________________________________________________________________

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

Лабораторная работа 3_z2

Тема: Введение в Port-Level I/O Protocols

Дисциплина: «Проектирование реконфигурируемых гибридных вычислительных систем»

Выполнил:

Дроздов Н. Д.

Группа: 3540901/02001

Преподаватель:

Антонов А. П.

Санкт-Петербург

2021 г.

Оглавление

1.	Задание	4

2.	Исходный код функции	5

3.	Исходный код теста	7

4.	Исходный код командного файла	7

5.	Результаты исследования и сравнение решений	9

6.	Анализ результатов	11

7.	Выводы	12

Список иллюстраций

Рисунок 1 - Исходный код функции (файл lab3_z2.h)	5

Рисунок 2 - Исходный код функции с обычным считыванием (lab3_z2s.c)	6

Рисунок 3 - Исходный код синтезируемой функции с memcpy считыванием (lab3_z2b.c)	7

Рисунок 4 - Исходный код теста	7

Рисунок 5 Исходный код командного файла для создания проекта (la3_z2.tcl)	8

Рисунок 6 - Сравнение полученных решений	9

Рисунок 7 - Сравнение полученных решений	10

Рисунок 8 - Таблица данных для всех решений	11

Рисунок 9 График зависимости данных для всех решений	11

Задание

- Создать на языке Си функцию,

  - Считывающую элементы массива D_I, элементы массива имеют тип int (32 бита), размер массива 256 элемента, в функцию передается массив.

  - Считывающую элементы массива С_I, элементы массива имеют тип int (32 бита), размер массива 16 элементов, в функцию передается указатель.

  - произведение i го элемента массива D_I и j-го (от 0 до 15) элемента массива С_I записывается в i элемент массива D_O

  - Сделать ДВЕ реализации функции

    - Первая – обычное считывание (lab3_z2s.c)

    - Вторая – считывание С_I в буфер с помощью memcpy (lab3_z2b.c)

По примеру (слайд 53 в лекции)

- Создать на языке Си тест для проверки работы функции. Тест должен обеспечивать

  - запуск функции минимум 2 раза,

    - На вход функции поступает массив (созданный с использованием генератора случайных чисел), элементы массива имеют тип int (32 бита).

  - проверку правильности вычисленного результата и формирование признака успешного/неуспешного выполнения для каждого запуска функции,

- Отладить функции и тест (при неправильном результате в любом из запусков функции должен сообщать об ошибке).

- Создать скрипт автоматизирующий процесс:

  - Создания проекта lab3_z2,

  - Подключения файла lab3_z2_test.c (папка source),

    - задается микросхема: xa7a12tcsg325-1q,

    - задается clock period 6; clock_uncertainty 0.1,

  - Создания решении (

    - sol1, для которого Block Level I/O interface по умолчанию и используется функция первого варианта

      - Подключения файла lab3_z2s.c (папка source),

    - sol2, для которого Block Level I/O interface по умолчанию и используется функция второго варианта

      - Подключения файла lab3_z2b.c (папка source),

- Отладить и проверить работу созданного скрипта.

- После выполнения скрипта открыть GUI

- Убедиться, что созданы все решения

- Используя средства HLS сравнить полученные решения

  - аппаратные затраты

  - результаты планирования

  - использованные интерфейсы

  - привести временные диаграммы и объяснить в чем их отличия.

Исходный код функции

Исходный код объявления синтезируемой функции и макроопределений приведен на Рисунке 1.

Рисунок 1 - Исходный код функции (файл lab3_z2.h)

Исходный код синтезируемой функции с обычным считыванием приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Исходный код функции с обычным считыванием (lab3_z2s.c)

Исходный код синтезируемой функции с memcpy считыванием приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 - Исходный код синтезируемой функции с memcpy считыванием (lab3_z2b.c)

Исходный код теста

Исходный код теста для проверки функции lab3_z2 приведен на рисунке 4. Тест обеспечивает проверку корректной работы функции.

Рисунок 4 - Исходный код теста

Исходный код командного файла

На рисунке 5 приведен текст команд для автоматизированного создания следующих вариантов аппаратной реализаций:

- Для sol1 задается clock period 6: clock uncertainty 0.1;

          - подключается файл lab3_z2s.c

- Для sol2 задается clock period 6: clock uncertainty 0.1;

          - подключается файл lab3_z2b.c

Также устанавливается директива интерфейса для указателя C_I — ap_bus с параметром depth = 1.

Рисунок 5 Исходный код командного файла для создания проекта (la3_z2.tcl)

Результаты исследования и сравнение решений

На рисунке 6 представлено сравнение из Vivado HLS GUI по аппаратным ресурсам, требуемых для реализации синтезируемой функции, и временным параметрам.

Рисунок 6 - Сравнение полученных решений

Рисунок 7 - Сравнение полученных решений

Target – планируемое время на один такт.

Estimated – оценочное время.

Latency (cycle) – количество тактов latency за один цикл.

Latency (absolute) – время затраченное на latency.

По результатам видно, что Estimated Time = 5,9 нс для двух решений, Latency(cycle) в количестве 17153 итерации для sol1 и 21269 итерации для sol2.

По аппаратным ресурсам видно, что и решение sol1 и sol2 требуют 3 DSP48E модуля. Также для решения sol1 требуется 274 триггера FF и 174 LUT, а для sol2 394 триггера FF и 277 LUT.

После добавления третьего решения sol3 синтез прерывается из-за ошибки. Ошибка заключается в невозможности использования интерфейса ap_fifo для выходного массива. Для выходного массива последовательность неизвестная, поэтому, при замене памяти на FIFO, синтез будет выдавать ошибки.

Анализ результатов

На Рисунке 7 представлена таблица с параметрами для всех решений.

Рисунок 8 - Таблица данных для всех решений

На Рисунке 8 представлен график данных для сравнения всех решений.

Рисунок 9 График зависимости данных для всех решений

Исходя из результатов, видно, что второе решение затрачивает большее время и

большее количество почти всех аппаратных ресурсов.

Сделаем вывод, что лучшим является первое решение, так как мы получаем выигрыш по двум параметрам.

Выводы

В данной работе была изучена возможность задания протоколов для I/O port-level у параметров функции. Был произведен сравнительный анализ между решением с обычным копированием данных и копированием с использованием функции memcpy из стандартной библиотеки. Как видно по результатам решением с memcpy является менее предпочтительным, так как проигрывает по все показателям по сравнению с решением без него.